Mode opératoire

| Rédacteur :C. COLBUS | NEP | Approbateur: L.MATHIEU |
| --- | --- | --- |
| Mis en place le :.11.04.97 | Modifié le : | Actualisation : |

| Visa approbation : |  |
| --- | --- |

Services concernés : LABORATOIRE ET COMMERCIAL

__________________________________________________________________________________________

0- INTRODUCTION

Le protocole d’expérimentation in vitro NEP a été mis en place au sein du Laboratoire PREVOR pour tester l’efficacité de la Diphotérine sur les corrosifs usuels en milieu industriel .

Il permet, à l’aide d’expériences simples mais rigoureuses et reproductibles, d’évaluer la qualité d’une solution de lavage des produits chimiques .

1-OBJECTIF DE LA NEP

D’après les résultats obtenus lors de l’expérience in vitro, conseiller au client le meilleur conditionnement pour un lavage optimal .

2- MODE OPERATOIRE

-prendre 1 ml du produit corrosif à tester et mesurer le pH .

-Ajouter ml par ml la Diphotérine jusqu’à obtenir un pH physiologique (5.5 à 9).

-Prendre les mesures de pH à chaque ml ajoutés .

-Construire la courbe de neutralisation du corrosif par la Diphotérine .

-Suivre l’exemple du graphique suivant exprimant l’efficacité de la Diphotérine sur l’acide chlorhydrique et la soude .

Pour une étude comparative (éventuellement sur demande explicite du client), on pourra réaliser la même expérience en présence d’une autre solution de lavage (eau, sérum physiologique, autre solution proposée par le client, ...)